- Ключевой 8-сувальдный замок «MAUER».

- Механический 4-уровневый кодовый замок с фиксированной комбинацией:

- Как открыть сейф?

1.1.Начните вращать плавно диск кодового замка по часовой стрелке, установив первую

цифру напротив красной метки - четыре раза.

1.2.Поверните диск  кодового замка против часовой стрелки и установите вторую цифру

вашего кода напротив красной метки - три раза.

1.3.Поверните диск кодового замка по часовой стрелке и установите третью цифру вашего

кода напротив красной метки – два раза.

1.4.Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и установите четвертую цифру

вашего кода напротив красной метки – один раз.

1.5.Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте дверь сейфа.

ВНИМАНИЕ!

Для сейфов с ручкой, поверните ее вверх и откройте дверь.

Если вы пропустили номер при наборе или сбились, то вам придется все  начать сначала.

- Как закрыть сейф?

2.1.Плотно закройте дверь сейфа.

2.2.Поверните ключ против часовой стрелки до упора и вытащите его.

2.3.Поверните диск кодового замка несколько раз влево.

- Электронный кодовый замок «MAUER»:

1.Открытие замка

-Нажмите кнопку «ON»;

-Введите  6-значный цифровой код или имя, состоящие из 6-ти  знаков

(код установленный на заводе изготовителе 1-2-3-4-5-6);

-Поверните рукоятку двери сейфа в направлении  хода часовой стрелки до упора, сейф открыт, рукоятка находится в наклонном положении.

При вводе комбинации каждое нажатие на кнопку клавиатуры подтверждается звуковым сигналом. Ввод верного кода замок подтверждает  включением  зеленого светодиода. При затянувшейся дольше 20 секунд паузе  замок автоматически отключается.

В течение 4 секунд после  ввода кодовой комбинации замок готов к открытию. Если в течение этого времени рукоятка не будет повернута, то замок остается закрытым.

2.Блокировка замка

При вводе неправильного кода замок подаст трехкратный световой сигнал красным светодиодом. После 3-го неправильного ввода замок блокируется на 2 минуты  и время блокировки будет увеличиваться при попытке вновь ввести неверный код ( 4, 8 и максимум 16 минут). В течении всего времени блокировки замок будет подавать сигналы  красным светодиодом  после нажатия на кнопку «ON».

3.Закрытие замка

Повернуть рукоятку  двери сейфа в направлении против хода часовой стрелки  в положение «закрыто», замок заблокирован (рукоятка находится в горизонтальном положении).

4. Смена  основного кода

-Откройте замок (смотри. п.п 1)

-Нажмите кнопку «ON»;

-Нажмите кнопку «P»;

-Введите  ранее действующий код 1-2-3-4-5-6   (После ввода: постоянно горит зеленый светодиод);

-Введите новый код из 6 знаков X-X-X-X-X-X (После ввода: постоянно горит зеленый светодиод и раздается двукратный звуковой сигнал);

-Второй раз введите новый код  X-X-X-X-X-X (После ввода: замок подаст однократный световой сигнал зеленым светодиодом);

Новый код занесен в память замка. Если при смене кода сделана ошибка, то в силе остается старый код.  В этом случае после завершения ввода нового кода замок подаст трехкратный световой сигнал красным светодиодом.

Внимание:  После завершения процедуры смены кода проведите проверку  нового кода  при открытой двери сейфа.

5.Электропитание/замена батареи

Когда батарея садится, то при каждом нажатии на кнопку «ON» замок будет подавать сигнал о разряде элемента питания десятикратным включением красного светодиода. После этого батарею следует заменить. Для питания замка используется батарея «Duracell» (9V) .  Она устанавливается в корпусе замка под пластиковой крышкой, находящейся на внутренней стороне двери. Снимите крышку и установите новую батарею, соблюдая полярность.

Код остается занесенным в память даже при отключенной батарее.

Если Вы забыли заменить батарею и напряжения недостаточно для открытия замка, то к контактам, расположенным под  квадратной наклейкой  с логотипом «MAUER» на лицевой панели клавиатуры, прижимается новая батарея и в этом положении производится открывание замка.

- Используйте только батареи «Duracell» (9V) .

6.Программирование 2-го кода пользователя  (используя основной код)

-Откройте замок основным кодом (смотри. п.п 1)

-Нажмите кнопку «ON»;

-Нажмите кнопку «P»;

-Введите  основной код Х-Х-Х-Х-Х-Х (После ввода: постоянно горит зеленый светодиод);

-Нажмите кнопку «P»; (После ввода: постоянно горит зеленый светодиод);

-Нажмите кнопку «3» (После ввода: постоянно горит зеленый светодиод);

-Введите новый код пользователя  из 6 знаков X-X-X-X-X-X (После ввода постоянно горит зеленый светодиод и раздается двукратный звуковой сигнал)

-Второй раз введите новый  код  пользователя X-X-X-X-X-X  (После ввода замок подаст однократный световой сигнал зеленым светодиодом)

Новый код занесен в память замка. Если при смене кода сделана ошибка, то в силе остается старый код.  В этом случае после завершения ввода нового кода замок подаст трехкратный световой сигнал красным светодиодом.

Внимание:  После завершения процедуры смены кода проведите проверку  нового кода  при открытой двери сейфа

7.Программирование 2-го кода пользователя  (используя второй код)

-Откройте замок действующим кодом пользователя (смотри. п.п 1)

-Нажмите кнопку «ON»;

-Нажмите кнопку «P»;

-Введите ранее действующий код пользователя  Х-Х-Х-Х-Х-Х (После ввода постоянно горит зеленый светодиод);

-Введите новый код пользователя  из 6 знаков X-X-X-X-X-X (После ввода постоянно горит зеленый светодиод и раздается двукратный звуковой сигнал)

-Второй раз введите новый  код  пользователя X-X-X-X-X-X (После ввода замок подаст однократный световой сигнал зеленым светодиодом)

Новый код занесен в память замка. Если при смене кода сделана ошибка, то в силе остается старый код.  В этом случае после завершения ввода нового кода замок подаст трехкратный световой сигнал красным светодиодом.

Внимание:  После завершения процедуры смены кода проведите проверку  нового кода  при открытой двери сейфа

8.Удаление 2-го кода пользователя  (используя основной код)

-Откройте замок действующим кодом пользователя (смотри. п.п 1)

-Нажмите кнопку «ON»;

-Нажмите кнопку «P»;

-Введите действующий основной код  Х-Х-Х-Х-Х-Х (После ввода: постоянно горит зеленый светодиод);

-Нажмите кнопку «P»;

-Нажмите кнопку «0» (После ввода замок подаст однократный световой сигнал зеленым светодиодом);